Exercices sur les fonctions alternatives sinusoïdales et sur leur somme

Ce document est une compilation des exercices posés en devoirs surveillés d’électricité au département Génie Electrique et Informatique Industrielle de l’IUT de Nantes. Ces devoirs se sont déroulés généralement sans documents, sans calculette et sans téléphone portable…

Les devoirs d’une durée de 80 min sont notés sur 20 points. Donc chaque point proposé au barème correspond approximativement à une activité de 4 min.

Ces exercices correspondent aux chapitres 3 et 4 de la ressource Baselecpro sur le site IUTenligne.

Un corrigé avec barème de correction est remis aux étudiants en sortie du devoir (C’est souvent le seul moment où ils vont réfléchir à ce qu’ils ont su (ou pas su) faire dans ce devoir)

Personnellement, je me refuse à manipuler le barème d’un devoir lors de la correction dans le but d’obtenir une moyenne présentable. (ni trop ni trop peu…)

La moyenne d’un devoir doit refléter l’adéquation entre les objectifs de l’enseignant et les résultats des étudiants.

Les documents proposés ici sont délivrés dans un format qui permet tout assemblage/désassemblage ou modification à la convenance de l’utilisateur. Les dessins et les équations ont été réalisés avec Word97.

Nos étudiants disposent d’une masse considérable d’informations sur internet. Les enseignants sont maintenant soucieux de leur apprendre à utiliser intelligemment cet immense champ de connaissance. Ils leur apprennent notamment à citer les sources…

Ressource   ExercicElecPro  proposée sur le site Internet

Copyright : droits et obligations des utilisateurs

L’auteur ne renonce pas à sa qualité d'auteur et aux droits moraux qui s'y rapportent du fait de la publication de son document.

Les utilisateurs sont autorisés à faire un usage non commercial, personnel ou collectif, de ce document notamment dans les activités d'enseignement, de formation ou de loisirs. Toute ou partie de cette ressource ne doit pas faire l'objet d'une vente - en tout état de cause, une copie ne peut pas être facturée à un montant supérieur à celui de son support.

Pour tout extrait de ce document, l'utilisateur doit maintenir de façon lisible le nom de l’auteur Michel Piou et la référence au site Internet IUT en ligne. La diffusion de toute ou partie de cette ressource sur un site internet autre que le site IUT en ligne est interdite.

Une version de Baselecpro est disponible sous forme d’un livre aux éditions Ellipses dans la collection Technosup sous le titre

ÉlectricitÉ gÉnÉrale – Les lois de l’électricité

Michel PIOU - Agrégé de génie électrique – IUT de Nantes – France

Table des matières

1.	Questions de cours	1

2.	Passer du graphe à l’expression d’une fonction alternative sinusoïdale	1

3.	Positionner le zéro d’une fonction alternative sinusoïdale  (1,5 pts)	2

4.	Représentation du graphe de fonctions alternatives sinusoïdales (1,5 pts)	5

5.	Passage entre graphes et vecteurs de Fresnel  (2 pts)	6

6.	Somme  par les vecteurs de Fresnel (3,5 pts)	7

7.	Somme  par les vecteurs de Fresnel (4 pts)	8

8.	Somme  par les vecteurs de Fresnel (1,5 pts)	9

9.	Somme  par les vecteurs de Fresnel (1,5 pts)	9

10.	Somme  par les vecteurs de Fresnel (2 pts)	9

11.	Somme  par les vecteurs de Fresnel (2 pts)	10

12.	Somme  par les vecteurs de Fresnel (2 pts)	11

13.	Somme  par les vecteurs de Fresnel (2 pts)	11

14.	Principe d’une somme de sinusoïdes avec les complexes  (2 pts)	12

15.	Somme par les nombres complexes (2 pts)	13

16.	Somme par les nombres complexes avec un logiciel  (3,5 pts)	14

17.	Triphasé : courant dans le neutre par les vecteurs de Fresnel (2,5 pts)	15

18.	Triphasé : courant dans le neutre calculé par un logiciel (2,5 pts)	16

19.	Triphasé : courant dans le neutre (5 pts)	17

## Questions de cours

| Compléter le tableau:  | 0 | /6 | /3 | /2 | 2/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cos() |  |  |  |  |  |
| sin() |  |  |  |  |  |

Barème pour chaque case:

Réponse juste:+0,2 pt

Pas de réponse: 0 pt

Réponse fausse: -0,2 pt

## Passer du graphe à l’expression d’une fonction alternative sinusoïdale

Cas N°1

Soit la fonction alternative sinusoïdale représentée ci-contre (Attention aux axes centrés !)

- Indiquer sa période :

- Indiquer sa fréquence :

- Sachant que sa phase à l’origine est un multiple de π6, préciser (sans justification) son expression analytique de sous la forme :

5.cos..........................t..................

Corrigé : période : 2 ms. fréquence : f = 1T = 500 Hz. Expression analytique:  5.cos1000.π.t + π3.

Cas N°2

Déterminer l’expression analytique de la fonction u(t) ci-contre.

Corrigé : u(t) = 10.cos100π.t − π6 ou u(t) = − 10.sin100π.t − 2π3 ou u(t) = − 10.cos100π.t + 5π6 ou u(t) = 10.sin100π.t + π3

## Positionner le zéro d’une fonction alternative sinusoïdale  (1,5 pts)

Cas N°1

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1 rad

t

Le graphe ci-contre est celui de la fonction du temps i(t) = 10.sin1000.t + 1.

- Placer approximativement l’axe des ordonnées au point  t = 0.

- Préciser la valeur de la période T de i(t)

(La distance entre deux pointillés verticaux correspond à un angle de 1 rad)

Corrigé :

0

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1 rad

t

Période: 6,28 ms

1 pt

0,5 pt

v1(t) = 10.sin1000.t + 1

La période est T = 2πω = 2π1000 s

Cas N°2

-10

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1 rad

t

Le graphe ci-contre est celui de la fonction v1(t) = 10.sin2000.π.t − 1,5. Placer l’axe des ordonnées au point  t = 0.  (attention sinus !)

Préciser la valeur de la période en ms:

Corrigé :

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1,5 rad

t

Période:

0

v1(t) = 10.sin2000.π.t − 1,5

0,5 pt

0,5 pt

Cas N°3

0

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1 rad

t

Le graphe ci-contre est celui de la fonction v1(t) = 10.cos100.π.t + 1. Placer l’axe des ordonnées au point  t = 0.  Préciser la valeur de la période :

(La distance entre deux pointillés verticaux correspond à un angle de 1 rad)

Corrigé :

0

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1 rad

t

Période: 20 ms

v1(t) = 10.cos100.π.t + 1

La période est T = 2πω = 2π100π = 150 = 20 ms

Cas N°4

Le graphe ci-contre est celui de la fonction

0

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

t

t

v1(t) = 10.cos100.π.t + π3. Placer l’axe des ordonnées au point  t = 0.  Préciser la valeur de la période :

Le graphe ci-contre est celui de la fonction v2(t) = 10.sin2000.π.t − π2. Placer l’axe des ordonnées au point  t = 0.  (attention sinus !)

Préciser la valeur de la période :

Corrigé :

0

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

t

t

0

Période: 20 ms

Période: 1 ms

0

v1(t) = 10.cos100.π.t + π3

v2(t) = 10.sin2000.π.t − π2

## Représentation du graphe de fonctions alternatives sinusoïdales (1,5 pts)

a) (2 pts) Représenter le graphe des fonctions v1(t) = 10.cos100.π.t − π6  et v2(t) = 10.sin100.π.t + 5π6  (ne pas oublier les échelles d’amplitude et de temps).

v1

t

0

v2

t

0

Corrigé :

## Passage entre graphes et vecteurs de Fresnel  (2 pts)

Test sur la capacité à passer de l’une à l’autre des descriptions

Soient deux fonctions alternatives sinusoïdales v1(t) et v2(t) dont les graphes sont donnés ci-contre. A la fonction v1(t) on a associé le vecteur de Fresnel suivant.

a) Représenter le vecteur de Fresnel associé à v2(t) avec la même convention

b) Compte tenu de l’origine choisie sur le graphe, donner l'expression analytique de v2(t) (Préciser la valeur de la pulsation).

Corrigé :

v2(t) = 7 . cosω.t − π6 avec ω = 2.πpériode = 2.π20.10−3 = 100π rads

## Somme  par les vecteurs de Fresnel (3,5 pts)

Après avoir dessiné à main levée les vecteurs de Fresnel associés à v1(t) et v2(t), estimer l’amplitude de la somme: v(t) = v1(t) + v2(t)).

Représenter l’allure de v(t) sur le graphe ci-contre.

Corrigé : On doit trouver approximativement les valeurs suivantes :

//Calcul en complexe sous Scilab :

v1=3*exp(%i*%pi/6); v2=7*exp(-%i*%pi/6);

v=v1+v2 ;

module=abs(v)

argument=atan(imag(v),real(v))

module  = 8.8881944

argument  = - 0.2269611

## Somme  par les vecteurs de Fresnel (4 pts)

-10V

0V

10V

v1

v2

1 ms

0

t

Donner les expressions analytiques de v1(t) et de v2(t). Préciser leur pulsation «ω». Le déphasage sera estimé. ()

Représenter à main levée le diagramme de Fresnel à un instant quelconque associé à v1(t), v2(t) et à vs(t) = v1(t) + v2(t)

Donner une estimation de l’amplitude Vsmaxde vs(t) et de son déphasage ϕspar rapport à v1(t) en rad ou en d°

Corrigé :

-10V

0V

10V

v1

v2

1 ms

0

t

0,5 pt

0,5 pt

v1(t) = 10.sinω.t ou v1(t) = 10.cosω.t − π2

1 pt

v2(t) = 6.sinω.t − 1 ou v2(t) = 6.sinω.t − 1 − π2

avecω = 2π.f = 2πT = 2π10−3 = 2000π rads

0,5 pt

ou  ω = 6283 rads

On doit trouver approximativement les valeurs suivantes :

(Calcul avec le logiciel gratuit Scilab)

V2=6*exp(-%i*1)

1 pt

1 pt

VS=V2+10

module=abs(VS)

argument=atan(imag(VS),real(VS))

module  = 14,71672 ;   argument  = - 0,3642642 rad ou – 20,870801 d°

## Somme  par les vecteurs de Fresnel (1,5 pts)

v1

v2

v

Sachant que v1(t) = 10.cosω.t  et v2(t) = 15.cosω.t + 1, estimer l’expression analytique de v(t) à l’aide d’un diagramme de Fresnel à main levée. (1 rad = 57,3°)

2 rad

3,14 rad

- 1 rad

1 rad

- 2 rad

0 rad

Corrigé :

avec le logiciel Scilab :

v=10+15*exp(%i*1) = 8.104535 + 12.622065i

module=abs(v) = 22.070131

argument=atan(imag(v),real(v)) = 0.6088288 rad = 35°

On doit donc trouver approximativement : v(t) = 22,07.cosω.t + 0,61

## Somme  par les vecteurs de Fresnel (1,5 pts)

v1

v2

v

Sachant que v1(t) = 10.cosω.t  et v2(t) = 15.cosω.t − 1, estimer l’expression analytique de v(t) à l’aide d’un diagramme de Fresnel à main levée. (1 rad = 57,3°)

Corrigé :

v1

v2

v

v1(t) = 10.cosω.t  et v2(t) = 15.cosω.t + 1,  (1 rad ≤ 60°)

avec le logiciel Scilab :

v=10+15*exp(-%i*1) = 8.104535 - 12.622065i

module=abs(v) = 22.070131

argument=atan(imag(v),real(v)) = -0.6088288 rad = -35°

v(t) = 22,07.cosω.t − 0,61 = 22,07.cosω.t − 
              35°

## Somme  par les vecteurs de Fresnel (2 pts)

v1

v2

v3

v

Sachant que v1(t) = 10.cosω.t , v2(t) = 15.cosω.t + π3  et v3(t) = 20.cosω.t − π6.

Représenter un diagramme de Fresnel associé aux tensions.

Estimer l’ordre de grandeur de l’expression analytique de v(t) sous la forme : v(t) = ........cos(ω.t........)

Corrigé

j=%i;pi=%pi;v1=10;v2=15*exp(j*pi/3);v3=20*exp(-j*pi/6);

v=v1+v2+v3

Vmax=abs(v)

phase=atan(imag(v),real(v))

Vmax  = 34.948679

phase  = 0.0856697

v(t) = 35.cos(ω.t + 0,08) (ordre de grandeur)

## Somme  par les vecteurs de Fresnel (2 pts)

v1

v2

v3

v

Sachant que v1(t) = 10.cosω.t , v2(t) = 15.cosω.t + 1  et v3(t) = 20.cosω.t − 0.5.

Représenter un diagramme de Fresnel associé aux tensions.

Estimer l’ordre de grandeur de l’expression analytique de v(t) sous la forme : v(t) = ........cos(ω.t........)

2 rad

3,14 rad

- 1 rad

1 rad

- 2 rad

0 rad

Corrigé :

Calcul sous Scilab :

j=%i; v1=10;v2=15*exp(j*1);v3=20*exp(-j*0.5);

v=v1+v2+v3

Vmax=abs(v)

phase=atan(imag(v),real(v))

Vmax  = 35.784997

phase  = 0.0848735

v(t) = 36.cos(ω.t + 0,08) (ordre de grandeur)

## Somme  par les vecteurs de Fresnel (2 pts)

v1

v2

v3

v

Sachant que v1(t) = 10.cosω.t , v2(t) = 15.cosω.t + π2  et v3(t) = 30.cosω.t − π6, estimer l’expression analytique de v(t) à l’aide d’un diagramme de Fresnel.

Corrigé :

v1

v2

v3

v

v1(t) = 10.cosω.t , v2(t) = 15.cosω.t + π2, v3(t) = 30.cosω.t − π6,

⇒ v(t) ≈ 36.cosω.t

Somme  par les vecteurs de Fresnel

0

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

(2 pts)

Soient v1(t), v2(t) et v3(t) trois tensions alternatives sinusoïdales représentées ci contre.

On étudie le montage suivant :

A l’aide d’un diagramme de Fresnel, estimer l’amplitude Vmax de la tension v(t) et son déphasage ϕ par rapport à v1(t). Préciser quels sont  les vecteurs V1, V2, V3 et V

Corrigé :

1 pt

0,5 pt

0,5 pt

## Principe d’une somme de sinusoïdes avec les complexes  (2 pts)

On veut déterminer is(t) = i1(t) + i2(t) à partir d’une estimation graphique….

Estimer le déphasage. () et compléter les 3 cases ci-dessous

-10V

0V

10V

On décide de prendre 
 comme référence et d’écrire :

Complexes

Somme avec une calculette ou un logiciel

t

(       )

Corrigé :

1 pt

1 pt

-1 rad

15,83

- 0,44

## Somme par les nombres complexes (2 pts)

Déterminer les expressions analytiques de v1(t) et de v2(t)

Soit v(t) = v1(t) + v2(t).

Calculer v(t) par les complexes.

(sans calculatrice)

(On remarquera que 5 = 10 . 12 et que 5.3 = 10 . 32 ce qui doit faire penser à un angle bien particulier…)

Corrigé : v1(t) = 5.3.cos2.π.150.10−3 . t = 5.3.cos40.π.t  v2(t) = 5.sin40.π.t = 5.cos40.π.t − π2

V1 = 5.3 ; V2 = 5.e− j π2 = − 5j  ⇒ V1 + V2 = 5.3 − 5j = 10.32 − 12j = 10.1.e− j π6 = 10.e− j π6

⇒ v1(t) + v2(t) = 10.cos40.π.t − π6

## Somme par les nombres complexes avec un logiciel  (3,5 pts)

A l’aide du logiciel Scilab, on a fait la somme de deux sinusoïdes v1(t) et v2(t) de même fréquence en utilisant le calcul en complexes.

(Dans le langage Scilab, l’opérateur complexe « i » ou « j » s’écrit %i  et les complexes ne sont pas soulignés)

Instructions données à Scilab :

V1=2*exp(-%i*0.8)

V2=3*exp(%i*1)

V=V1+V2

moduleV=abs(V)

argumentV=atan(imag(V),real(V))

Réponses de Scilab

V1  = 1.393 - 1.435i

V2  = 1.621 + 2.525i

V  = 3.014 + 1.090i

moduleV  = 3.205

argumentV  = 0.347

Voici dans les encadrés les instructions et les résultats obtenus par Scilab

Sachant que v1(t) = 2.cosω.t − 0.8, Compléter les expressions de v2(t) et de v(t) ci-dessous :

v2(t) = ..............cosω.t ................             v(t) = ..............cosω.t ................

Quel calcul a fait le logiciel Scilab pour obtenir le complexe V sous forme algébrique V  = 3.014 + 1.090i

à partir des expressions  V1=2*exp(-%i*0.8) = 1.393 - 1.435i  et V2=3*exp(%i*1) = 1.621 + 2.525i  ?

Quel calcul a fait le logiciel Scilab pour obtenir le module du complexe V à partir de V = 3.014 + 1.090i ?

Quel calcul a fait le logiciel Scilab pour obtenir l’argument du complexe V à partir de V = 3.014 + 1.090i ?

Corrigé :

v2(t) = 3cosω.t +1.             v(t) = 3.205cosω.t +0.347

1 pt

0,5 pt

1 pt

V = 1.393+1.621 +j−1.435+2.525 = 3.014 + 1.090 (Somme des parties réelles et somme des parties imaginaires)

1 pt

V = 3.0142 + 1.0902 = 3.205

argV = atan1.0903.014 = 0.347 rad

## Triphasé : courant dans le neutre par les vecteurs de Fresnel (2,5 pts)

| v1 v2 v3 i1 i2 i3 iN    -20 -10 0 10 20 t i1 i2 i3 i3 i2 i1 | Un câble « triphasé » comporte quatre conducteurs de cuivre (notés , ,  et ). Chaque conducteur a une section de 2,5 mm2. Il peut délivrer un courant alternatif sinusoïdal d’amplitude maximale 28 A sans que son échauffement (par effet Joule) ne soit excessif. Ce câble alimente un ensemble de trois dipôles parcourus respectivement par les courants i1(t), i2(t) et i3(t). Les courants i1(t), i2(t) et i3(t) sont représentés ci-contre : Représenter, à main levée, les vecteurs de Fresnel I1, I2, I3 et IN à un instant quelconque. En déduire graphiquement si l’amplitude du courant iN(t) est compatible avec la section des conducteurs du câble. |
| --- | --- |

Corrigé :

Calcul en complexe (non demandé)

j=%i;pi=%pi

i1=20*exp(j*0);i2=10*exp(-j*7*pi/6);i3=15*exp(-j*4*pi/6);

iN=i1+i2+i3

module_iN=abs(iN)

argument_iN=atan(imag(iN),real(iN))

Les résultats obtenus sont les suivants :

module_iN  = 8.865091

argument_iN  = - 1.1228327

Visiblement l’amplitude de iN(t) est très inférieure à 28 A

Un simple diagramme de Bode à main levée permet d’en avoir la certitude

## Triphasé : courant dans le neutre calculé par un logiciel (2,5 pts)

| neutre v1 v2 v3 i1 i2 i3 iN    -20 -10 0 10 20 t i1 i2 i3 i3 i2 i1 | Un câble « triphasé » comporte quatre conducteurs de cuivre (notés , ,  et neutre). Chaque conducteur a une section de 2,5 mm2. Il peut délivrer un courant alternatif sinusoïdal d’amplitude maximale 28 A sans que son échauffement (par effet Joule) ne soit excessif. Ce câble alimente un ensemble de trois dipôles parcourus respectivement par les courants i1(t), i2(t) et i3(t). Les courants i1(t), i2(t) et i3(t) sont représentés ci-contre. On pose i1(t) = 20.cosω.t Pour déterminer le courant iN(t), on utilise le logiciel Scilab qui peut effectuer des calculs en complexe. Les instructions programmées sont les suivantes : j=%i; pi=%pi i1=20*exp(j*0);i2=10*exp(-j*7*pi/6); i3=15*exp(-j*4*pi/6); iN=i1+i2+i3 module_iN=abs(iN) argument_iN=atan(imag(iN),real(iN)) Les résultats obtenus sont les suivants : module_iN = 8.865091 argument_iN = - 1.1228327 Compléter l’expression iN(t) = .................cosω.t........... |
| --- | --- |

Corrigé :

Calcule avec le logiciel Scilab

Commentaire : Aucune difficulté calculatoire dans cet exercice. L’objectif est de tester la capacité à appréhender une situation inconnue sans paniquer. Pour cela, il faut quelques connaissances et un minimum de confiance en soi !

## Triphasé : courant dans le neutre (5 pts)

Un câble « triphasé » comporte quatre conducteurs de cuivre (notés , ,  et ).

Chaque conducteur a une section de 2,5 mm2. Il peut délivrer un courant alternatif sinusoïdal d’amplitude maximale 28 A  sans que son échauffement (par effet Joule) ne soit excessif.

v1

v2

v3

i1

i2

i3

R3

R1

R2

iN







a) Ce câble est alimenté par trois tensions v1(t), v2(t) et v3(t) représentées ci-dessous aux bornes des trois résistances R1, R2 et R3 ci-contre.

Les amplitudes des courants i1(t), i2(t) et i3(t) ont été mesurées :  I1max = 20 A ; I2max = 10 A et I3max = 15 A.

Représenter les vecteurs de Fresnel V1, V2, V3, I1, I2, I3 et IN à un instant quelconque. En déduire graphiquement si l’amplitude du courant iN(t) est compatible avec la section des conducteurs du câble

-20

-10

0

10

20

t

i1

i2

i3

b) Les trois résistances précédentes sont remplacées par trois nouveaux dipôles. Les nouveaux courants sont représentés ci-contre.

Représenter les vecteurs de Fresnel I1, I2, I3 et IN. En déduire graphiquement si l’amplitude du courant  est compatible avec la section des conducteurs du câble.

Corrigé :

a) Les courants i1(t), i2(t) et i3(t) sont respectivement en phase avec les tensions v1(t), v2(t) et v3(t) . Le diagramme de Fresnel à main levée montre que l’amplitude du courant iN(t) est inférieure à 10 A

b)

Dans ce second cas, le diagramme de Fresnel à main levée montre que l’amplitude du courant iN(t) est de l’ordre de 40 A, donc incompatible avec la section du câble.

Rappel : 3,14 rad = 180°    1 rad = 57,3°

Rappel : 3,14 rad = 180°    1 rad = 57,3°